🔌 PANDUAN LENGKAP WIRING SISTEM RANOVA SMART PLUG

(Edisi Final Lengkap dengan Power Supply 5V & Konektor WAGO)

🛒 Kebutuhan Konektor WAGO Final

Agar seluruh sambungan AC, DC, dan Power Supply terpenuhi tanpa ada yang kekurangan lubang:

- Gunakan WAGO 5-Lubang (Tipe 221-415) sebanyak 8 sampai 9 Buah.

  - 2 pcs untuk AC Fasa (Pre-CT & Post-CT)

  - 2 pcs untuk AC Netral

  - 1 pcs untuk AC Arde / Grounding

  - 2 pcs untuk DC +5V Bus

  - 2 pcs untuk DC Ground (GND) Bus

⚡ BAGIAN 1: SISI LISTRIK TEGANGAN TINGGI AC 220V (PLN & POWER SUPPLY)

Kabel AC menggunakan NYMHY 3x1.5mm² (Coklat = Fasa, Biru = Netral, Kuning = Arde).

1. Jalur Fasa AC 220V (Kabel Coklat) — Pemisahan Donat CT PZEM:

💡 Trik Teknis: Kabel daya Power Supply diambil SEBELUM melewati Donat CT sensor PZEM. Tujuannya agar listrik yang dipakai oleh ESP32 sendiri tidak terhitung sebagai beban tagihan sewa pengguna!

- WAGO AC-FASA 1 (Sebelum Donat CT / Jalur Sumber Utama):

  - Lubang 1: Input Kabel Fasa (Coklat) dari Steker Colokan Dinding PLN

  - Lubang 2: Input Fasa L Modul Power Supply 5V (Daya untuk sistem kita)

  - Lubang 3: Kabel keluaran yang dimasukkan menerobos lubang Cincin Donat CT PZEM, lalu ujungnya masuk ke Lubang 1 WAGO AC-FASA 2

  - Lubang 4 & 5: KOSONG / Cadangan

- WAGO AC-FASA 2 (Setelah Donat CT / Jalur Beban Terpantau):

  - Lubang 1: Menerima Kabel Fasa dari WAGO Fasa 1 (yang sudah melewati Donat CT)

  - Lubang 2: Terminal Baut L Modul Sensor PZEM-004T (untuk membaca voltase 220V)

  - Lubang 3: Terminal Baut COM Relay Channel 1

  - Lubang 4: Terminal Baut COM Relay Channel 2

  - Lubang 5: Terminal Baut COM Relay Channel 3

2. Jalur Netral AC 220V (Kabel Biru) — 2 Unit WAGO Dijumper:

Karena ada 6 titik yang butuh Netral, 2 WAGO 5-lubang digabungkan dengan 1 kabel jumper pendek:

- WAGO AC-NETRAL A:

  - Lubang 1: Input Kabel Netral (Biru) dari Steker Colokan Dinding PLN

  - Lubang 2: Kabel Jumper pendek ke Lubang 1 WAGO AC-NETRAL B

  - Lubang 3: Kabel Netral menuju ke Baut N Stop Kontak Broco 1

  - Lubang 4: Kabel Netral menuju ke Baut N Stop Kontak Broco 2

  - Lubang 5: Kabel Netral menuju ke Baut N Stop Kontak Broco 3

- WAGO AC-NETRAL B:

  - Lubang 1: Menerima Kabel Jumper dari WAGO AC-NETRAL A

  - Lubang 2: Terminal Baut N Modul Sensor PZEM-004T

  - Lubang 3: Input Netral N Modul Power Supply 5V

  - Lubang 4 & 5: KOSONG / Cadangan

3. Jalur Arde / Grounding Pengaman (Kabel Kuning-Hijau):

- WAGO AC-ARDE (1 Unit WAGO 5-Lubang):

  - Lubang 1: Input Kabel Arde (Kuning) dari Steker PLN

  - Lubang 2: Kabel Arde menuju ke Baut Arde ⏚ Stop Kontak Broco 1

  - Lubang 3: Kabel Arde menuju ke Baut Arde ⏚ Stop Kontak Broco 2

  - Lubang 4: Kabel Arde menuju ke Baut Arde ⏚ Stop Kontak Broco 3

  - Lubang 5: KOSONG / Cadangan

4. Dari Saklar Relay ke Stop Kontak Broco (Langsung Baut-ke-Baut):

Kabel pendek (~15 cm) dari output saklar relay langsung ke stop kontak:

- Baut NO Relay Channel 1 ──► Baut L Stop Kontak Broco 1

- Baut NO Relay Channel 2 ──► Baut L Stop Kontak Broco 2

- Baut NO Relay Channel 3 ──► Baut L Stop Kontak Broco 3

(Baut NC pada ketiga relay dikosongkan).

🔋 BAGIAN 2: SISI TEGANGAN RENDAH DC (OUTPUT POWER SUPPLY 5V & GROUND)

Sumber listrik DC sistem berasal dari Output Modul Power Supply 5V (2A/3A) internal:

1. Jalur DC +5V (VCC Bus) — 2 Unit WAGO Dijumper:

- WAGO DC +5V-A (Pusat Suplai Daya):

  - Lubang 1: Input kabel +5V dari Output Modul Power Supply

  - Lubang 2: Kabel Jumper pendek ke Lubang 1 WAGO DC +5V-B

  - Lubang 3: Pin VIN (atau 5V) Board ESP32 (Mikrokontroler otomatis menyala dari sini)

  - Lubang 4: Pin VCC Modul Relay 4-Channel

  - Lubang 5: Pin VCC Sensor Suhu DHT22

- WAGO DC +5V-B (Pusat Suplai Modul & Display):

  - Lubang 1: Menerima Kabel Jumper dari WAGO DC +5V-A

  - Lubang 2: Pin VCC Layar LCD 16x2 I2C

  - Lubang 3: Pin 5V Sensor Daya PZEM-004T

  - Lubang 4 & 5: KOSONG / Cadangan

2. Jalur DC Ground (GND Bus) — 2 Unit WAGO Dijumper:

- WAGO DC GND-A (Ground Sensor & Logika):

  - Lubang 1: Input kabel GND dari Output Modul Power Supply

  - Lubang 2: Kabel Jumper pendek ke Lubang 1 WAGO DC GND-B

  - Lubang 3: Pin GND Board ESP32

  - Lubang 4: Pin GND Sensor Suhu DHT22

  - Lubang 5: Pin GND Layar LCD 16x2 I2C

- WAGO DC GND-B (Ground Daya & Tombol Panel):

  - Lubang 1: Menerima Kabel Jumper dari WAGO DC GND-A

  - Lubang 2: Pin GND Modul Relay 4-Channel

  - Lubang 3: Pin GND Modul Sensor PZEM-004T

  - Lubang 4: 1 Kabel Tunggal Estafet Ground dari 3 Tombol Metal

  - Lubang 5: KOSONG / Cadangan

| Modul Hardware | Kaki / Pin Modul | Pin ESP32 | Mode Firmware | Keterangan Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tombol 1 (Slot 1) | NO | GPIO 27 | INPUT_PULLUP | Saklar Pemilihan Slot 1 |
| Tombol 2 (Slot 2) | NO | GPIO 14 | INPUT_PULLUP | Saklar Pemilihan Slot 2 |
| Tombol 3 (Slot 3) | NO | GPIO 12 | INPUT_PULLUP | Saklar Pemilihan Slot 3 |
| Semua Tombol | C | WAGO GND-B (L-4) | Ground | Estafet kabel pendek antar-tombol |
| LED Ring 1 | + | GPIO 32 | OUTPUT | Indikator Status Slot 1 (Kedip/Solid) |
| LED Ring 2 | + | GPIO 33 | OUTPUT | Indikator Status Slot 2 (Kedip/Solid) |
| LED Ring 3 | + | GPIO 25 | OUTPUT | Indikator Status Slot 3 (Kedip/Solid) |
| Semua LED Ring | - | WAGO GND-B (L-4) | Ground | Digabung ke kaki C masing-masing tombol |
| Modul Relay | IN1 | GPIO 23 | OUTPUT (Active-LOW) | Saklar Stop Kontak Broco 1 |
|  | IN2 | GPIO 19 | OUTPUT (Active-LOW) | Saklar Stop Kontak Broco 2 |
|  | IN3 | GPIO 18 | OUTPUT (Active-LOW) | Saklar Stop Kontak Broco 3 |
|  | IN4 | GPIO 26 | OUTPUT | Cadangan |
| Layar LCD 16x2 | SDA | GPIO 21 | I2C Data | Jalur Data Teks |
|  | SCL | GPIO 22 | I2C Clock | Jalur Clock Teks |
| Sensor Suhu DHT22 | DATA | GPIO 4 | 1-Wire Digital | Pembacaan Suhu Internal Box |
| Sensor PZEM-004T | TX | GPIO 16 (RX2) | Serial2 RX | Terima data daya V,A,W,kWhV,A,W,kWh |
|  | RX | GPIO 17 (TX2) | Serial2 TX | Kirim perintah ke sensor |